РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                 
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВАЛЕВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2014 г.                                                 № 1                                                        х. Платово

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Ковалевского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст. 30 Устава Муниципального образования «Ковалевское сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Ковалевского сельского поселения.

- 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                           П.А. Ковалев

Приложение к постановлению

Администрации Ковалевского

сельского поселения

от 10.01.2014 г.  № 1

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения Ковалевского

сельского поселения

Основные термины и определения

Водоснабжение - это комплекс организационно – технических мероприятий по обеспечению потребителей водой.

Система водоснабжения (водопровод) – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения потребителя водой надлежащего качества и в необходимом количестве.

Центральная система водоснабжения – призвана обеспечивать забор воды из источника, подъем, обработку и подачу потребителю по распределительной  системе трубопроводов.

Нецентрализованное  водоснабжение – предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам.

Канализационная сеть – система трубопроводов, каналов и сооружений для сбора и отведения сточных вод.

Станция очистки сточных вод – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадков (образовавшихся в процессе очистки загрязнений).

Выпуск сточных вод – трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водоем или на рельеф.

- Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

Определение долгосрочной программы перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

Определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технологической возможности провести такое подключение;

Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

Обеспечение жителей Ковалевского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Ковалевского сельского поселения;

Улучшение качества жизни за последние десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов

3. Климатические условия.

Территория Ковалевского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и с аэродинамическими процессами.

Инсоляция и термический режим

На территории отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287, суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для территории района характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания и прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией области устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории области изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5 - 6,9°C до 9,2 - 9,5°C. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5 - 0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5 - 8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5 - 24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха в пределах области изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°C изменяются от 3200°C до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

Атмосферные осадки

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В целом осадки увеличиваются с северо-востока на юго-запад.

Характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. За холодный период выпадает до 190мм, а за теплый период от 217 до 320мм.

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с интенсивностью более 30мм за сутки могут вызвать различной степени повреждения вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60мм/сут). Среднее число дней с интенсивностью более 30мм составляет 0,5-1,5 в год. Сильные ливни обычно охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают растения.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория района относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействий засух и суховеев.

Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%).

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Климат района – континентальный с резкими колебаниями температуры воздуха по временам года. Он формируется под влиянием воздушных масс,  приходящих из Арало- Каспийской провинции и под влиянием геморфологических  факторов. Донецкий кряж задерживает поступление холодного воздуха с севера – восточными ветрами и поэтому здесь значительно холоднее, чем на соседней Азово Кубанской низменности. Особенно неблагоприятным климатическим фактором являются суховеи, дующие с юго – востока, вызывающие недостаток насыщения влагой воздуха и иссушение почвы. По розе ветров преобладают ветра  восточных румбой, весной их скорость может достигать 15 – 20 м/сек. И тогда над землей бушует пыльная буря, вызывая интенсивную эрозию почвенного покрова.

По данным метеостанции г. Шахты среднегодовая температура воздуха составляет 9,3 С. Самые теплые месяцы июнь и июль, холодные – январь, февраль. Продолжительность безморозного периода 6-7 месяцев. Средняя дата первого заморозка 12 октября, последнего – 19 апреля.

Снежный покров не постоянен и обычно не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы колеблется от 0,5 до 0,9 м.

Количество осадков составляет 400-450 мм. в год  .Около 70% осадков выпадает в теплый период виде ливневых дождей.

Испарение с водной поверхности достигает в районе 1400 – 1600 мм/год, т.е. в 3 -4 раза превышает годовую сумму осадков.

- 4.Развитие функционально-планировочной структуры

Территория Ковалёвского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Платово, х. Верхняя Ковалёвка, х. Нижняя Ковалёвка, х. Ясный, ст. Замчалово

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда:

- землями водного фонда:

бассейн р. Нижнее Провалье;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, автомобильные дороги местного значения, территории производственных предприятий, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

территории памятников истории и культуры;

земли историко-культурного назначения в границах проектирования (намечается отнести к ним курганы).

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены на базе современного функционального использования территории сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Проектом предусматривается выделение  следующих функциональных зон на территории  Ковалёвского сельского поселения и определение их границ:

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

Зона  размещения жилой застройки

Зона размещения общественной, деловой застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитные зоны

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Подзона производственных объектов промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В том числе

Зона   размещения карьеров

Кладбища

Зона закрытых шахт

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона коммунальной производственной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Зона размещения объектов туризма, учреждений массового отдыха

Лесопарки

Лугопарки

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются с учетом существующих административных  границ, границ земель транспорта энергетики, лесного фонда, землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

- 5.Развитие планировочной структуры территории поселения

В составе Ковалёвского сельского поселения расположено в настоящее время 5 населенных пунктов: х. Платово, х. Верхняя Ковалёвка, х. Нижняя Ковалёвка, х.Ясный, ст. Замчалово.  Административный центр х. Платово находится в южной части сельского поселения, к северо-западу от города Гуково. Севернее расположены х.Верхняя Ковалёвка и х. Нижняя Ковалёвка, восточнее - х. Ясный, на северо-востоке расположена ст. Замчалово. Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 15 км. Доступность от административного центра до районного центра не превышает 25мин.

Транспортная инфраструктура представлена сетью межмуниципальных автодорог с твердым покрытием.

По территории  сельского поселения проходит Магистральная железнодорожная линия Федеральной железной дороги Ростов-на-Дону - Москва.

Предложения по развитию планировочной структуры  Ковалёвского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Близость к городам Гуково, Зверево позволяет  в соответствии с решениями схемы территориального планирования предположить дальнейшее развитие населенных пунктов как пригородных центров с режимом особого регулирования инвестиционными процессами, способных обеспечить комфортные условия проживания  для населения.

Намечается формирование  производственных и  деловых зон на основе территорий  вновь создаваемых существующих, реорганизуемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему существующих и развивающихся общественных центров населенных пунктов включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промзонах. В границах населенных пунктов  намечается размещение и развитие обслуживающих предприятий, развитие социально-реабилитационных учреждений.

Кроме развивающегося сложившегося общественного центра в х. Платово, будет продолжено формирование  общественных центров во всех населенных пунктах.

Формируется система коммуникативных  и логистических центров   на основе дорожной сети.

Система социальной рекреации и туризма формируется на основе использования живописных ландшафтов притоков реки Нижнее Провалье, планируется развитие массивов дачных и садоводческих хозяйств, зон отдыха и комплексов отдыха.

- 6.Развитие населенных пунктов. Границы населенных  пунктов

Границы муниципального образования Ковалевского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования  Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

## Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории , перспектив развития территории населенных пунктов,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье, потенциала развития производственных и аграрных предприятий , уровня развития  социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства.

На основании комплексного анализа развития территории, перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов. Населенные пункты располагаются вдоль реки  Нижнее Провалье и балок, в целом хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Платово, где формируется общественно-деловой административный центр всего поселения, развивается зона рекреации.

Территории под комплексное жилищное строительство отводятся в развивающихся населенных пунктах х. Верхняя Ковалевка, ст. Замчалово, планируется незначительное увеличение  территории жилой зоны на расчетный срок.

- 7.Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда Ковалёвского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 66,6 тыс. м2 общей площади или 22,05 м2 на 1 жителя, что  соответствует средним показателям по другим сельским поселениям района и средней величине по району.

Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

По материалу стен жилых домов- кирпич или камень.

К числу основных задач жилищной политики Ковалёвского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

-строительство нового жилищного фонда в целях создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере  29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит  93,4 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 27,0 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками.

- 8.Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание.

Центром Ковалёвского  сельского поселения является хутор Платово. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса, а так же имеет необходимую социальную инфраструктуру, детский сад, школа, ФАП.

Население получает медицинскую помощь через территориально закрепленные за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети оздоровительных учреждений, намечается  реконструкция и.развитие сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельском поселении представлены дошкольными и школьными учреждениями. В настоящее время школы и детские дошкольные учреждения  функционируют в  х. Платово и ст. Замчалово. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями.  Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

В настоящее время  в сельском поселении действуют 2 клуба, однако возможно расширять  список культурно-досуговых учреждений.  действует церковь. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с развитием х. Платово и формированием там деловой зоны  намечается завершение формирования общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания на территориях комплексного жилищного строительства,

Наиболее развитые общественные центры будут сформированы в х. Платово и х. Верхняя Ковалёвка.

Развитие системы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г.  Гуково.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Ковалёвского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- Совершенствование  системы учреждений воспитания, образования и здравоохранения населения до уровня в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

- В связи с увеличением мобильности населения формирование центров коммуникативного обслуживания, обслуживающих центры при формируемых промзонах

- 8.Водоснабжение

В настоящее время источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Ковалевского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Платово, х. Ясный, ст.Замчалово. Эти населенные пункты подключены к групповому Гуково-Гундоровскому водоводу.

Население хуторов Верхняя и Нижняя Ковалевка обеспечивается водой из индивидуальных колодцев.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Степень централизации системы водоснабжения составляет 66%.

Удельная норма водопотребления равна 112,2 л/сут на 1 чел.

Протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет 17,0 км, из них нуждается в замене 6,16 км (36,5%).

Общий износ водопроводной системы составляет 75,2%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения  не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02 (х.Верхняя Ковалевка, х. Нижняя Ковалевка);

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- 9.Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

В населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

10. Перечень организаций, предпринимателей, юридических лиц,

осуществляющих деятельность на территории Ковалевского сельского поселения, лечебно-оздоровительные, культурно-просветительные и образовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Ковалевского сельского поселения | 346393,Россия, Ростовская область, Красносулинский район, х.Платово, ул.Советская, 48 | Ковалев Петр Александрович | 13 | - | - |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Платовская детская школа исскусств №3 Красносулин ского района | 346393, Россия, Ростовская область ,Красносулинский район, х.Платово, ул.Советская,88 а | Князева Любовь Егоровна | 6 | Образование и воспитание детей в сфере исскуства | - |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Платовская средняя школа | 3463893, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, х.Платово, ул.Советская, 66 а | Лукьянчикова Нина Евгеньевна | 26 | воспитание, образование детей | - |
| 4 | ООО «Тавуш» | 346393, Россия ,Ростовская область, Красносулинский район, х.Платово, ул.Карбышева, 2 а | Чилингарян Аршавир Шамирович | - | - | критическое |
| 5 | ОПС Платово Красносулинского филиала УФПС РО | 346393, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, х.Платово, ул.Советская, 48 | Таран Алла Леонтьевна | 5 | Почтовые услуги | - |
| 7 | Собрание депутатов Ковалевского сельского поселения | 346393, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, х.Платово, ул.Советская, 48 | Ковалев Петр Александрович | 10 | Представительный орган | - |
| 8 | ХЭКО х.Платово | 346393, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, х.Платово, Ул.Советская, 55 а | Лопатин В.М. | - | Охрана порядка, патриотическое воспитание молодежи | критическое |
| 9 | МУК «Ковалевский сельский дом культуры» | 346393, Россия, Ростовская область ,Красносулинский район, х.Платово, ул. Советская. 88 а | Солонченко Л.В. | 6 | Культурно-массовая работа | - |
| 10 | Фельдшерско-акушерский пункт х.Платово | 346393,Россия, ростовская область, Красносулинский район, х.Платово, ул.Советская, 77 | Сидоренко Л.П. | 2 | Медобслуживание населения | - |
| 11 | Сельский дом культуры х. Нижняя Ковалевка | 346393, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, х. Нижняя Ковалевка, ул.Мичурина, 27 | Солонченко Л.В. | 2 | Культурно-массовая работа | - |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт х. Нижняя Ковалевка | 346393, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, х. Нижняя Ковалевка, ул.Мичурина, 33 а | Бородина Елена Васильевна | 1 | Медобслуживание населения | - |
| 13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Замчаловская средняя школа №71» | Росиия, Ростовская область, Красносулинский район, ст.Замчалово, ул. Пионерская, 1 | Федоренко Ирина Леонидовна | 10 | воспитание, образование детей | - |
| 14 | Фельдшерско-акушерский пункт ст.Замчалово | Россия, Ростовская область, Красносулинский район, ст.Замчалово, ул. Заводская,11 |  | 2 | Медобслуживание населения | - |
| 15 | ООО «Дон Дьюти» | Красносулинский район, территория МАПП «Гуково» | - | - | Торгово-закупочная деятельность | стабильное |
| 16 | Лагерь по подго товке казаков-призывников в ряды ВС РФ и проведении сборов учащихся кадетских корпусов | - | Арутюнян Виталий Амбурсумович | 5 | Патриотическое воспитание молодежи | стабильное |

11..Промышленные предприятия

Ковалёвское сельское поселение по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Гуково и Красносулинской экономической зоны. Расположенные на территории Ковалёвского сельского поселения в настоящее время предприятия добывающей промышленности нерудных полезных ископаемых не действуют, действующих предприятий угледобывающей отрасли на территории сельского поселения нет. Действуют предприятия  транспортно- коммунальной инфраструктуры, и объекты коммуникативного сервиса.

| № п/п | Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УК «Алмазная» |  | Производство угля | Критическое |
| 2 | Карьер по добыче пластушки | 10 | Добыча пластушки | Стабильное |
| 3 | КСМ 14 | 15 | Добыча щебня | Стабильное |
| 4 | ООО «Алекс» | 3 | Производство металлоизделий | Стабильное |

Намечается формирование  на основе территорий существующих производственных зон и вновь создаваемых предприятий общественно-деловых зон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

#### 12.Сельскохозяйственные организации

| № п/п | Наименование | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Изумруд» | 4610 | Производство, переработка и реализация сельхоз. продукции |
| 2 | КФХ Воловиков М.Ф. | 176,04 | Производство, реализация сельхоз. продукции |
| 3 | КФХ Мысник В.И. | 181,02 | Производство, реализация сельхоз. продукции |
| 4 | КФХ Неквасов В.И. | 147,23 | Производство, реализация сельхоз. продукции |
| 5 | КФХ Ткаченко Н.Г. | 111,61 | Производство, реализация сельхоз. продукции |
| 6 | КФХ Попов А.В. | 174,1 | Производство сельхозпродукции |

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве.  Проектное решение предполагает  реконструкцию территорий предприятий,  включенных в проектные границы населенных пунктов с целью  преодоления чересполосицы функционального зонирования, создания  развитых общественных центров и зеленых зон в населенных пунктах, создания условий для  предприятий и малого бизнеса.

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличение площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

# Проектные предложения

## Водоснабжение

Предлагается в качестве источника водоснабжения населенных пунктов:

- для х. Нижняя Ковалевка, х. Верхняя Ковалевка – подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу (ГГВ).

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надежно обеспечить водой населенные пункты.

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Нижняя Ковалевка, х. Верхняя Ковалевка на I очередь строительства;

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров, насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды – для х. Платово;

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорных башен – х. Платово;

- резервуаров: х. Ясный, ст. Замчалово.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – х. Платово, ст. Замчалово;

- Строительство водопроводных сетей:

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 -2023 г. г. | 2024 г. | 2025 г. | Планируемый охват населения водоснабжением | Характеристика объекта км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство разводящих водопроводных сетей по х. Верхняя Ковалевка 0,6 км., ул.Лермонтова | 1400,0 | 14000,0 |  |  |  |  |  |  | 116 | Строительство 0,6 км водопроводных сетей |
| 2. | Строительство разводящих водопроводных сетей по х. Нижняя Ковалевка ул. Мичурина 2,0 км |  |  | 2800,0 | 28000,0 |  |  |  |  | 229 | Строительство 2,0 км разводящих водопроводных сетей |

## Канализация

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

Предлагается, как вариант, предусмотреть отведение хозяйственно-бытовых стоков на х. Платово, х. Ясный, ст. Замчалово.

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Отведение канализационных стоков х. Платово, х. Ясный, ст. Замчалово;

2. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Платово;

3. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости);

4. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.